附件1

遂宁市旅游文化宣传栏方案明细表(蓬南服务区单边)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除花池、残坡及不锈钢栏杆及梯步 | 拆除原有页岩砖砌花池、砼残坡、不锈钢栏杆及种植土清运 | 项 | 1 | 含人工上车及外运 |
| 2 | 原柱翻新 | 原柱剔除起壳脱落，打磨砂光，外墙腻子找平，水性白色外墙漆一底两面 | 项 | 1 |  |
| 3 | 拆除花池及梯步后地面修补 | 芝麻灰荔枝面花岗石 | m2 | 45 | 1:2.5水泥砂浆粘贴600*600*25厚芝麻灰花岗石 |
| 4 | 柱子花格 | 实木线条+实木板阴刻 | 块 | 4 | 420*3250mm（俄罗斯樟子松着色） |
| 5 | 铝方通 | 50*100*3.0灰色铝方通，间距50 | 根 | 290 | 平均高度约5.5米 |
| 6 | 镀锌矩管 | 40*60*3镀锌矩管，金属氟碳漆 | m | 128 | 长度32米X4根,金属氟碳漆 |
| 7 | 40厚结皮板雕刻 | 40厚结皮板 | CM | 450 | 安逸走四川，养心到遂宁 |
| 8 | 镀锌铁皮折弯底板 | 40*80*3镀锌方管+1.5厚镀锌铁皮折弯造型+白色金属氟碳漆 | m2 | 71 |  |
| 9 | UV背喷画面 | 10mm厚亚克力背喷画面+装饰钉固定 | m2 | 65 |  |
| 10 | 铜芯线 | 3*4mm2(从卫生间灯具引来) | m | 30 |  |
| 11 | 户外射灯 | 防水射灯 | 支 | 18 |  |

效果图及施工图